ИНСТРУКЦИЯ

по транспортировке, хранению, монтажу и эксплуатации

ритуальной продукции ООО «Технометалл»

1. Условия транспортирования и хранения:

- Осуществление ручной погрузки и выгрузки продукции.

- Фиксирование продукции в кузове транспортного средства не допускающее трения деталей.

- Транспортное средство должно иметь ровный и прочный кузов с длиной не меньше длины продукции.

- Хранение продукции осуществляется в неотапливаемых помещениях без прямого воздействия солнечных лучей, дождя или конденсата.

2. Требования к монтажу:

- Монтаж продукции осуществляется при наличии очищенной от грунта внутренней поверхности стоики изделия.

- Состав работ при монтаже продукции:

А. Установка в грунт.

1. Выборка грунта под стойки продукции на глубину 200мм.

2. Установка продукции.

3.  Засыпка непучинистым грунтом пазух.

4. При монтаже не допускать надавливание на детали продукции, перекос деталей продукции.

Б. Установка в бетонный цоколь непосредственно при заливке цоколя.

При монтаже не допускать надавливаний на детали продукции, перекосов деталей.

- На смонтированную продукцию с нарушением технологии (зазор между землей и нижней частью ограждения не более 10-15см, стойка продукции крепится в грунте бетонированием и т. д.) по просьбе или вине  покупателя гарантийные обязательства не распространяются.

- Не допускается производить крепление, стыковку и резку продукции методом сварки и применять газопламенные резаки и абразивные круги.

- Монтаж изделий должен исключать возможность скопления грязи или мусора, образование застоя воды.

3. Требования к эксплуатации:

- Не допускается крепление к металлоконструкции инородных предметов без резиновой прокладки толщиной 5 мм.

- Не допускается соприкосновение к металлоконструкции металлических предметов (каркасы венков, цветов, проволока) без резиновой прокладки толщиной 10 мм.

- Металлическую конструкцию следует протирать слабым мыльным раствором, не содержащим кислотно-щелочных добавок не реже 1-го раза в три месяца.

- Смазывать петли не реже 1-го раза в три месяца.

- Полимерное покрытие продукции является высокостойким материалом, однако, прямое воздействие солнечных лучей, механическое и химическое (растворители, уайтспирит и др.) воздействие, резкий перепад температур, воздействие на продукцию активных сред (дождь, снег, строительная пыль, повышенная влажность), может привести к отслаиванию лакокрасочного покрытия продукции. В этом случае необходимо протереть поверхность продукции материей с жестким ворсом.

- При появлении сколов, царапин на декоративном покрытии продукции незамедлительно покрыть средством для устранения царапин на автомобиле.